| Таблица совместимости материалов с химическими средами |  |
| --- | --- |
| Химическая среда; латунь; нерж. сталь; фторопласт 4 (PTFE); БНК (NBR). Ацетат альдегид; -; удовл.; отлично; не реком-ся. Азот; отлично; отлично; отлично; отлично. Аммиак (раствор); не реком-ся; хорошо; отлично; хорошо. Аммиак (сухой); отлично; хорошо; отлично; хорошо. Ангидрид сернокислый (влажный); не реком-ся; -; отлично; отлично. Ангидрид сернокислый (сухой); отлично; хорошо; отлично; отлично. Ангидрид фталевокислый; хорошо; удовл.; отлично; удовл.. Ангидрид уксуса; удовл.; удовл.; отлично; хорошо. Ангидрид хрома; не реком-ся; не реком-ся; отлично; отлично. Анилин (конц.); удовл.; хорошо; отлично; -. Анилин (краситель); удовл.; удовл.; отлично; хорошо. Асфальт; отлично; хорошо; отлично; не реком-ся. Ацетат меди; не реком-ся; не реком-ся; отлично; -. Ацетат метила; -; хорошо; отлично; не реком-ся. Ацетат натрия; -; удовл.; отлично; хорошо. Ацетат свинца; -; не реком-ся; отлично; отлично. Ацетат этила; отлично; хорошо; отлично; -. Ацетилен; удовл.; отлично; отлично; -. Ацетон; хорошо; хорошо; отлично; хорошо. Бензальдегид; отлично; отлично; отлично; не реком-ся. Бензин; отлично; отлично; отлично; отлично. Бензол; отлично; хорошо; отлично; отлично. Бикарбонат аммония; -; удовл.; отлично; отлично. Бикарбонат натрия; удовл.; удовл.; отлично; отлично. Бисульфат натрия; хорошо; не реком-ся; отлично; отлично. Бисульфид углерода; хорошо; хорошо; отлично; не реком-ся. Бисульфит калия; -; не реком-ся; отлично; отлично. Бисульфит кальция; хорошо; не реком-ся; отлично; отлично. Бисульфит магния; хорошо; хорошо; отлично; -. Бисульфит натрия; не реком-ся; не реком-ся; отлично; отлично. Бром (влажный); не реком-ся; не реком-ся; отлично; не реком-ся. Бром сухой; отлично; не реком-ся; отлично; не реком-ся. Бромистый калий; -; не реком-ся; отлично; отлично. Бура; отлично; хорошо; отлично; отлично. Бутадиен; -; хорошо; отлично; отлично. Бутан; отлично; хорошо; отлично; отлично. Бутилен; -; отлично; отлично; отлично. Вазелин; хорошо; удовл.; отлично; хорошо. Вода дистилированная; отлично; удовл.; отлично; отлично. Вода минеральная; хорошо; удовл.; отлично; отлично. Вода морская; удовл.; не реком-ся; отлично; отлично. Вода мягкая; хорошо; удовл.; отлично; отлично. Вода угольная; удовл.; -; отлично; отлично. Водород (охл.); хорошо; хорошо; отлично; хорошо. Воздух; отлично; отлично; отлично; отлично. Воск; отлично; отлично; отлично; хорошо. Гексан; хорошо; хорошо; отлично; удовл.. Гексомителен; отлично; отлично; отлично; не реком-ся. Гликоль; хорошо; хорошо; отлично; отлично. Глицерин; отлично; отлично; отлично; отлично. Глюкоза; отлично; хорошо; отлично; отлично. Гудрон; хорошо; отлично; отлично; удовл.. Дизельное топливо; хорошо; хорошо; отлично; отлично. Диметилбензол; -; хорошо; отлично; не реком-ся. Дифосфат аммония; -; удовл.; отлично; отлично. Дифосфат калия; -; отлично; отлично; отлично. Дифосфат натрия; хорошо; не реком-ся; отлично; отлично. Дихлорэтан; -; не реком-ся; отлично; удовл.. Дихромат калия; не реком-ся; удовл.; отлично; -. Диэтиламин; отлично; отлично; отлично; удовл.. Желатин; хорошо; не реком-ся; отлично; отлично. Животный жир; отлично; отлично; отлично; хорошо. Жидкий газ; отлично; хорошо; отлично; хорошо. Изопропилен (газ); отлично; отлично; отлично; удовл.. Изотан; -; отлично; отлично; отлично. Иодид натрия; -; удовл.; отлично; отлично. Иодоформ; -; не реком-ся; отлично; -. Йод; не реком-ся; не реком-ся; отлично; хорошо. Карбонат аммония; -; хорошо; отлично; отлично. Карбонат бария; отлично; хорошо; отлично; отлично. Карбонат калия; удовл.; хорошо; отлично; отлично. Карбонат кальция; отлично; хорошо; отлично; отлично. Карбонат натрия; удовл.; хорошо; отлично; отлично. Квасцы; хорошо; не реком-ся; отлично; отлично. Квасцы натриевые; хорошо; удовл.; отлично; отлично. Квасцы хромовые; удовл.; хорошо; отлично; хорошо. Керосин; отлично; хорошо; отлично; удовл.. Кетоны; отлично; отлично; отлично; не реком-ся. Кислород; отлично; хорошо; отлично; отлично. Кислота азотная (конц.); не реком-ся; хорошо; отлично; не реком-ся. Кислота азотная (обезвож.); не реком-ся; отлично; отлично; не реком-ся. Кислота азотная 10%-я; не реком-ся; не реком-ся; отлично; хорошо. Кислота азотная 100%-я; не реком-ся; отлично; отлично; не реком-ся. Кислота азотная 30%-я; не реком-ся; не реком-ся; отлично; удовл.. Кислота азотная 80%-я; не реком-ся; не реком-ся; отлично; не реком-ся. Кислота бензойная; хорошо; хорошо; отлично; -. Кислота борная; хорошо; не реком-ся; отлично; отлично. Кислота бромоводяная; не реком-ся; не реком-ся; отлично; отлично. Кислота винная; удовл.; не реком-ся; отлично; отлично. Кислота кокосовая; удовл.; удовл.; отлично; хорошо. Кислота кремневая; хорошо; хорошо; отлично; -. Кислота лимонная; удовл.; не реком-ся; отлично; отлично. Кислота масляная; удовл.; удовл.; отлично; отлично. Кислота молочная; удовл.; не реком-ся; отлично; отлично. Кислота муравьиная (гор.); хорошо; не реком-ся; отлично; -. Кислота муравьиная (хол.); хорошо; не реком-ся; отлично; отлично. Кислота мышьячная; -; не реком-ся; отлично; отлично. Кислота никотиновая; отлично; хорошо; отлично; -. Кислота олеиновая; удовл.; удовл.; отлично; -. Кислота пикриновая; не реком-ся; удовл.; отлично; не реком-ся. Кислота салициловая; -; не реком-ся; отлично; отлично. Кислота серная (конц-я); -; хорошо; отлично; удовл.. Кислота серная 0-7%-я; удовл.; не реком-ся; отлично; отлично. Кислота серная 100%-я; отлично; хорошо; отлично; не реком-ся. Кислота серная 20%-я; удовл.; не реком-ся; отлично; хорошо. Кислота серная 50%-я; хорошо; не реком-ся; отлично; удовл.. Кислота сернистая; удовл.; не реком-ся; отлично; хорошо. Кислота синильная; не реком-ся; удовл.; отлично; отлично. Кислота соляная; не реком-ся; не реком-ся; отлично; хорошо. Кислота соляная (сухая); не реком-ся; удовл.; отлично; отлично. Кислота стериановая; удовл.; удовл.; отлично; отлично. Кислота трихлорацетатная; удовл.; не реком-ся; отлично; -. Кислота уксусная; не реком-ся; не реком-ся; отлично; хорошо. Кислота фосфорная 10%-я (гор.); не реком-ся; не реком-ся; отлично; отлично. Кислота фосфорная 10%-я (хол.); не реком-ся; не реком-ся; отлично; отлично. Кислота фосфорная 50%-я (гор.); не реком-ся; не реком-ся; отлично; хорошо. Кислота фосфорная 50%-я (хол.); не реком-ся; не реком-ся; отлично; хорошо. Кислота фосфорная 85%-я (гор.); не реком-ся; удовл.; отлично; хорошо. Кислота фосфорная 85%-я (хол.); не реком-ся; хорошо; отлично; хорошо. Кислота фталевая; -; удовл.; отлично; удовл.. Кислота фтористоводородная; не реком-ся; не реком-ся; отлично; хорошо. Кислота фторокремневая; не реком-ся; не реком-ся; отлично; отлично. Кислота хлорсерная (влажная); не реком-ся; не реком-ся; отлично; не реком-ся. Кислота хлорсерная (сухая); хорошо; хорошо; отлично; не реком-ся. Кислота хлоруксусная; удовл.; не реком-ся; отлично; удовл.. Кислота щавелевая; удовл.; удовл.; отлично; отлично. Кислота яблочная; -; не реком-ся; отлично; отлично. Клей; хорошо; отлично; отлично; отлично. Коксовые газы; удовл.; хорошо; отлично; удовл.. Крахмал; хорошо; удовл.; отлично; отлично. Латекс; отлично; хорошо; отлично; -. Масло гидравлическое; хорошо; отлично; отлично; хорошо. Масло древесное; хорошо; хорошо; отлично; хорошо. Масло касторовое; удовл.; хорошо; отлично; отлично. Масло кокосовое; -; удовл.; отлично; отлично. Масло льняное; хорошо; отлично; отлично; отлично. Масло маисовое; хорошо; удовл.; отлично; хорошо. Масло минеральное; отлично; хорошо; отлично; отлично. Масло оливковое; хорошо; хорошо; отлично; хорошо. Масло пальмовое; хорошо; удовл.; отлично; хорошо. Масло растительное; хорошо; хорошо; отлично; хорошо. Масло сливочное; хорошо; хорошо; отлично; хорошо. Масло соевое; -; удовл.; отлично; отлично. Масло трансформаторное; хорошо; отлично; отлично; хорошо. Масло-водяная смесь; отлично; отлично; отлично; не реком-ся. Метан; отлично; хорошо; отлично; отлично. Молоко; хорошо; не реком-ся; отлично; отлично. Мочевина; хорошо; удовл.; отлично; -. Мыло; хорошо; хорошо; отлично; отлично. Нафталин; -; отлично; отлично; -. Нефть сырец; отлично; хорошо; отлично; отлично. Нитрат железа; не реком-ся; не реком-ся; отлично; отлично. Нитрат аммония; не реком-ся; хорошо; отлично; отлично. Нитрат калия; хорошо; хорошо; отлично; отлично. Нитрат натрия; удовл.; хорошо; отлично; отлично. Нитрат никеля; -; не реком-ся; отлично; отлично. Нитрат серебра; не реком-ся; не реком-ся; отлично; отлично. Нитробензол; -; хорошо; отлично; не реком-ся. Озон; хорошо; удовл.; отлично; -. Оксид магния; -; хорошо; отлично; отлично. Оксид этилена; отлично; хорошо; отлично; не реком-ся. Парафин; отлично; отлично; отлично; отлично. Патока; хорошо; -; отлично; отлично. Перекись водорода; удовл.; -; отлично; отлично. Пиво; хорошо; удовл.; отлично; отлично. Пироксид водорода (конц.); не реком-ся; не реком-ся; отлично; не реком-ся. Пироксид водорода (разб.); хорошо; не реком-ся; отлично; отлично. Пироксид натрия; не реком-ся; удовл.; отлично; отлично. Природный газ; отлично; хорошо; отлично; отлично. Продукты бурения; хорошо; хорошо; отлично; отлично. Пропан; отлично; хорошо; отлично; отлично. Пропиленгликоль; хорошо; хорошо; отлично; отлично. Рассол; хорошо; удовл.; отлично; отлично. Раствор 10%-й NH3 в спирте; хорошо; хорошо; отлично; удовл.. Растворитель каучука; отлично; отлично; отлично; удовл.. Растворитель лака; отлично; удовл.; отлично; не реком-ся. Растворитель уксусный; отлично; отлично; отлично; не реком-ся. Растворитель хлорный; удовл.; удовл.; отлично; не реком-ся. Растворы минеральных удобрений; удовл.; хорошо; отлично; хорошо. Растворы мыла; отлично; отлично; отлично; отлично. Ртуть; не реком-ся; хорошо; отлично; отлично. Рыбий жир; -; хорошо; отлично; отлично. Светильный газ; отлично; отлично; отлично; хорошо. Сера; не реком-ся; хорошо; отлично; не реком-ся. Сероводород (влажн.); удовл.; -; отлично; -. Сероводород (сух.); отлично; -; отлично; -. Силикат натрия; хорошо; хорошо; отлично; отлично. Скипидар; хорошо; отлично; отлично; не реком-ся. Смола; отлично; удовл.; отлично; удовл.. Сок лимонный; хорошо; не реком-ся; отлично; отлично. Сок томатный; удовл.; удовл.; отлично; отлично. Спирт бутиловый; отлично; хорошо; отлично; отлично. Спирт изопропиленовый; -; хорошо; отлично; отлично. Спирт метиловый; отлично; хорошо; отлично; отлично. Спирт пропиленовый; отлично; хорошо; отлично; удовл.. Спирт этиловый; отлично; хорошо; отлично; отлично. Стирол; -; отлично; отлично; хорошо. Сульфат алюминия; удовл.; не реком-ся; отлично; отлично. Сульфат амония; не реком-ся; удовл.; отлично; отлично. Сульфат бария; отлично; хорошо; отлично; отлично. Сульфат калия; хорошо; хорошо; отлично; отлично. Сульфат кальция; отлично; удовл.; отлично; отлично. Сульфат магния; удовл.; хорошо; отлично; отлично. Сульфат меди; не реком-ся; не реком-ся; отлично; отлично. Сульфат натрия; хорошо; хорошо; отлично; отлично. Сульфат никеля; удовл.; не реком-ся; отлично; отлично. Сульфат цинка; не реком-ся; не реком-ся; отлично; отлично. Сульфид бария; хорошо; -; отлично; отлично. Сульфид калия; хорошо; хорошо; отлично; -. Сульфид натрия; хорошо; хорошо; отлично; отлично. Сульфид углерода; отлично; хорошо; отлично; не реком-ся. Сульфит бария; удовл.; удовл.; отлично; отлично. Сульфит калия; хорошо; хорошо; отлично; -. Сульфит натрия; хорошо; хорошо; отлично; отлично. Сырая нефть; удовл.; хорошо; отлично; хорошо. Тетрахлор углеродный (влажный); удовл.; не реком-ся; отлично; не реком-ся. Тетрахлор углеродный (сухой); удовл.; хорошо; отлично; не реком-ся. Тетраэтил свинца; хорошо; удовл.; отлично; -. Трибутиленфосфат; отлично; отлично; отлично; удовл.. Тринитротолуол; отлично; отлично; отлично; удовл.. Трихлорэтилен (влажный); удовл.; -; отлично; удовл.. Трихлорэтилен (сухой); отлично; хорошо; отлично; удовл.. Углеводород; отлично; отлично; отлично; отлично. Углекислота; не реком-ся; не реком-ся; отлично; отлично. Углекислый газ; отлично; отлично; отлично; хорошо. Уксус; не реком-ся; не реком-ся; отлично; отлично. Фенол; хорошо; удовл.; отлично; отлично. Фенол; -; удовл.; отлично; хорошо. Формальдегид (гор.); хорошо; не реком-ся; отлично; хорошо. Формальдегид (хол.); отлично; отлично; отлично; хорошо. Фосфат алюминия; удовл.; не реком-ся; отлично; отлично. Фосфат натрия; удовл.; удовл.; отлично; отлично. Фреон; отлично; отлично; отлично; хорошо. Фтор (сухой); не реком-ся; не реком-ся; отлично; -. Фтористый алюминий; -; не реком-ся; отлично; отлично. Фтористый натрий; -; не реком-ся; отлично; -. Хлор (безводный); не реком-ся; -; отлично; отлично. Хлор (охлажденный); не реком-ся; не реком-ся; отлично; не реком-ся. Хлорат калия; -; хорошо; отлично; отлично. Хлорат натрия; хорошо; удовл.; отлично; отлично. Хлорбензол; -; отлично; отлично; удовл.. Хлорид алюминия; не реком-ся; не реком-ся; отлично; отлично. Хлорид аммония; не реком-ся; удовл.; отлично; отлично. Хлорид бария; не реком-ся; удовл.; отлично; отлично. Хлорид железа; не реком-ся; удовл.; отлично; отлично. Хлорид калия; удовл.; не реком-ся; отлично; отлично. Хлорид кальция; не реком-ся; удовл.; отлично; отлично. Хлорид магния; не реком-ся; не реком-ся; отлично; отлично. Хлорид меди; не реком-ся; не реком-ся; отлично; отлично. Хлорид метила; хорошо; не реком-ся; отлично; удовл.. Хлорид натрия; удовл.; удовл.; отлично; отлично. Хлорид никеля; удовл.; не реком-ся; отлично; отлично. Хлорид ртути; не реком-ся; не реком-ся; отлично; отлично. Хлорид цинка; не реком-ся; не реком-ся; отлично; отлично. Хлорид этила (влажный); удовл.; не реком-ся; отлично; удовл.. Хлорид этила (сухой); хорошо; хорошо; отлично; удовл.. Хлороформ; отлично; отлично; отлично; не реком-ся. Цианид калия; не реком-ся; хорошо; отлично; отлично. Цианид натрия; не реком-ся; хорошо; отлично; отлично. Цианид ртути; не реком-ся; не реком-ся; отлично; -. Чернила; удовл.; не реком-ся; отлично; отлично. Эмалевая краска; отлично; удовл.; отлично; отлично. Этан; отлично; хорошо; отлично; хорошо. Этиленгликоль; хорошо; отлично; отлично; хорошо. Эфир; хорошо; отлично; -; удовл.. |